# 年加工24万吨高岭土项目 # 竣工环境保护验收意见

建设单位：漳州市兆达新材料科技有限公司

2025年3月30日

年加工24万吨高岭土项目

竣工环境保护验收意见

2025年3月30日，漳州市兆达新材料科技有限公司根据《年加工24万吨高岭土项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、该项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对该项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

漳州市兆达新材料科技有限公司投资1500万元在福建省漳州市南靖县靖城镇创业路3号建设漳州市兆达新材料科技有限公司年加工24万吨高岭土项目。项目租赁漳州市致晨工贸有限公司厂房进行生产，租赁厂房面积9000㎡，总建筑面积9000㎡，生产规模为年产精选高岭土8万吨、石英砂10万吨。职工22人，均不住厂，年工作时间330天，每天工作8小时，一班制。

- 建设过程及环保审批情况

2024年7月委托深圳市楷辰环保咨询有限公司编制《年加工24万吨高岭土项目环境影响报告表》，于2024年9月30日取得漳州市南靖生态环境局的批复，编号为：漳靖环评审【2024】表17号。

(三)投资情况

项目环评设计总投资1500万元，环保投资50万元。实际投资情况与环评设计一致。

(四)验收范围

漳州市兆达新材料科技有限公司年加工24万吨高岭土项目选址于福建省漳州市南靖县靖城镇创业路3号，目前本项目已全部建成，本次针对厂区现状进行整体验收。

# 二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

根据项目实际建设情况，经过与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容逐一对照，最终得出结论：本项目不存在《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的重大变动情形。

# 三、环境保护设施建设情况

1、废水：本项目生产过程中产生的废水主要为冲洗废水以及生活污水。

高岭土水洗用水在生产过程中产品携带、洗水蒸发等会损耗部分水量，其余用水则通过沉淀池沉淀处理后全部循环使用，不外排。

项目原料、成品堆放区和厂区内道路等使用洒水抑尘，洒水抑尘用水在使用过程中蒸发损耗，不会产生废水。

项目生活污水经三级化粪池处理达标后通过市政污水管网排入南靖县东区污水处理厂处理。

2、废气：本项目废气主要是上料粉尘、堆场扬尘。

堆场扬尘：堆场设置密闭围挡并喷淋降尘，用毡布覆盖原料、成品，保持原料表土的含水率，增加原料湿度，同时针对短期不使用的原料及成品，采用毡布覆盖，减少其表面的裸露；

上料粉尘：项目生产在密闭车间内进行，粉尘经集气罩收集后采用布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放。

3、噪声：本项目主要噪声污染源主要来自机台设备运行时产生的噪声，主要通过合理布局，使高噪声设备远离厂界；对噪声值较高的设备基座底部安装减振垫等；定期检查并调整好运动机器部件的静平衡与动平衡的动力，加强设备维护，使其处于良好运行状态，以此来降低环境噪声污染。

4、固（液）体废物：本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、一般固废和危险废物。

（1）一般工业固废

①项目袋式除尘器收集的粉尘为200t/a，属于一般固废，可回收作为原料使用，不外排。

②沉淀池产生的污泥产生量为1500t/a（含水率12.5%），集中收集后由物资公司回收利用。

（2）危险废物：项目各机械设备运行过程需使用润滑油，废润滑油产生量为0.2t/a，暂存于危废间，待一定量后委托有资质单位处置。

（3）生活垃圾

项目职工定员22人，均不住厂，生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清运处理。

# 四、环境保护设施调试效果

### （1）废水

- 环保竣工验收监测期间，项目生产废水经沉淀池处理后回用于生产不外排，生活污水经化粪池处理后排入南靖县东区污水处理厂处理，故本次验收不对废水进行监测。

### （2）废气

环保竣工验收监测期间，本项目废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB GB16297-1996）表2要求：有组织颗粒物≤120mg/m3；无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB GB16297-1996）表2要求：无组织颗粒物≤1.0mg/m3。

### （3）噪声

### 环保竣工验收监测期间，本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西侧4类：3类昼间：65dB（A），夜间55dB（A）；4类昼间：70dB（A），夜间55dB（A）。

### （4）固废

环保竣工验收监测期间，本项目产生的固体废物：①沉淀池产生的污泥外卖给可回收利用单位。②布袋除尘器收集的粉尘作为原材料回收利用。③废润滑油暂存于危废间，待一定量后委托有资质单位处置。④生活垃圾集中收集，统一交由环卫部门清运处理。

- 工程建设对环境的影响

# 验收监测期间，项目各污染物排放浓度均符合环评批复的要求。此外，敏感点环境空气、环境噪声现场监测结果均符合环境功能区限值要求，因此工程建设对环境的影响不大。

- 验收结论

根据验收监测报告及现场踏看结果，漳州市兆达新材料科技有限公司年加工24万吨高岭土项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物达标排放，符合环评批复要求。项目不涉及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的十三条内容的存在重大变动格情形，以及不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（以下简称《办法》）第八条规定的验收不合格情形，符合竣工环保验收条件。

- 验收组名单

验收组名单附后。

漳州市兆达新材料科技有限公司

2025年3月30日

# 年加工24万吨高岭土项目 # 竣工环境保护验收其他说明的事项

建设单位：漳州市兆达新材料科技有限公司

年加工24万吨高岭土项目

竣工环境保护验收其他说明的事项

# 1.环境保护设施设计、施工和验收过程

# 1.1设计简况

漳州市兆达新材料科技有限公司投资1500万元在福建省漳州市南靖县靖城镇创业路3号建设漳州市兆达新材料科技有限公司年加工24万吨高岭土项目。项目租赁漳州市致晨工贸有限公司厂房进行生产，租赁厂房面积9000㎡，总建筑面积9000㎡，生产规模为年产精选高岭土8万吨、石英砂10万吨。2024年7月委托深圳市楷辰环保咨询有限公司编制《年加工24万吨高岭土项目环境影响报告表》，于2024年9月30日取得漳州市南靖生态环境局的批复，编号为：漳靖环评审【2024】表17号。

# 1.2施工简况

该项目环保设施已纳入了施工合同，环保投资资金已落实，保证了环保设施的建设进度。项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批决定中提出的环境保护对策措施，符合“同时设计、同时建设、同时投入使用”的要求。

# 1.3验收过程简况

2025年12月30日至2025年12月31日委托福建守真检测技术有限公司对本项目开展竣工环境保护验收监测，根据验收监测结果、现场检查结果，结合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)有关要求，编制该项目竣工环境保护验收监测报告。

2025年3月30日在漳州市兆达新材料科技有限公司会议室召开验收会，本次验收为企业自主验收。验收小组包括漳州市兆达新材料科技有限公司（建设单位）2人以及专家2人。验收小组以书面形式对验收监测报告提出验收意见，同意该项目通过竣工环境保护验收。

# 1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉，相应的环保措施及环保设施均落实且运行正常。

# 2.其他环境保护措施的落实情况

# 2.1环保组织机构及规章制度

该项目由现场管理人员管理负责日常环境管理，监督各项环保措施的执行，确保废水、废气、噪声达标排放，采取措施防止事故性排放。在运营过程中，遵守相关的环境法律、法规，实现资源的合理配置，最大可能消除环境污染，以达到节能降耗的目的，促进企业和社会的共同发展。该项目在验收监测期间尚未建立环保组织机构。

# 2.2环境风险防范措施

该项目尚未制定环境风险应急预案，后续会进一步补充完整。

# 2.3环境监测计划

通过验收后，定期委托第三方环境监测单位对该项目排放的各项污染物进行定期监测。

漳州市兆达新材料科技有限公司

# 年加工24万吨高岭土项目 # 竣工环境保护验收公示情况

建设单位：漳州市兆达新材料科技有限公司